Zał. 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- JEDNOSTKA NAWIEWOWA SUNDSTROM SR 500 HD:

- bateria litowo-jonowa : dwa typy baterii: 2,2 Ah (STD – standard) lub 3,6 Ah (HD – Heavy Duty)

- czas ładowania: 1,5 godz. (STD), 2 godz. (HD)

- dwa filtry lub zestawy filtrów i pochłaniaczy

- czas pracy do 13 godz.

- włączanie, wyłączanie i położenie robocze ustawia się tym samym przyciskiem

- wyświetlacz z symbolami

- alarm z wibracją i sygnałami dźwiękowymi oraz świetlnymi przy zakłóceniach w przepływie powietrza

- wyposażony w automatyczną kontrolę przepływu powietrza z kompensacją ciśnienia i temperatury

- możliwość używania z kapturami, SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, osłoną SR 540, półmaska SR 900 lub maską pełną SR 200, przyłbicą spawalniczą SR 590, kaskiem z wizjerem SR 580, przyłbicą spawalniczą/kaskiem w wizjerem SR 584/SR 580.

- Temperatura robocza: od    -10 do +55 °C, < 90 % RH

- Temperatura przechowywania: od -20 do +40 °C, < 90 % RH

- Certyfikaty: EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008

- Typ ogniwa: Li-Ion 14,8V 3,6 Ah

- Dyrektywa 2: (EU) 2016/425 PPE

- Dyrektywa 1: (EU) 2016/425 PPE

- KAPTUR SUNDSTROM SR 530

- wizjer odporny na uderzenia i chemikalia

- system wentylacji nie dopuszcza do zaparowania szyby wizjera

- regulowane paski nagłowia

- na stałe zamontowany elastyczny wąż oddechowy.

Szczegóły:

- Temperatura robocza: od -10 do +55 °C, < 90 % RH

- Temperatura przechowywania: od -20 do +40 °C, < 90 % RH

- Przypisany współczynnik ochrony: 100 (3A,3B), 200 (TH3)

- Nominalny współczynnik ochrony: 200 (3A,3B), 500 (TH3)

- Certyfikaty: EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2005

- Dyrektywa 2: ATEX 2014/34/EU

- Klasyfikacja 2: II 2 D Ex ib IIIC T195° Db, II G Ex ib IIB T3 Gb

- Dyrektywa 1: PPE 89/686/EEC

- SR 552 HARNESS FOR SR 500 - uprząż do jednostek wentylatorów SR 500 i SR 700

- SR 552 uprząż jest akcesorium do jednostek wentylatorów SR 500 i SR 700. Uprząż zwiększa zakres czynności, jakie można wykonywać, a także zapewnia wygodę podczas użytkowania jednostki wentylatora SR 500. Jednostkę wentylatora można nosić na poziomie dolnej części pleców lub między łopatkami. Płyta tylna ma trzy ustawienia rozmiaru.

- HEŁM OCHRONNY SecureFit X5000 z wentylacją, 1000V.

- Hełm ochronny 3m™ securefit™ x5502v-ce, wentylowany.

- więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion.

- 4-punktowa więźba z regulacją śrubową,

- Otwory wentylacyjne umożliwiają przepływ powietrza pod skorupą hełmu.

- konstrukcja hełmu z krótkim daszkiem,

- Gniazda i klipsy akcesoriów pasują do osłon twarzy, nauszników i innych akcesoriów 3M.

- wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomagający określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV.

- Spełnia wymagania dotyczące odporności na odkształcenie boczne (LD).

- ABS stabilizowany UV.

- Spełnia wymagania normy EN397.

- POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA MASEK I POCHŁANIACZY SR 344 Sundstrom

- Materiał PP

- Kolor: Czarny, Niebieski

- Okres przechowywania (lata): 5

- Kraj produkcji: Szwecja

- Temperatura przechowywania: -20 – +40 °C, < 90 % RH

- Temperatura robocza: -10 – +55 °C, < 90 % RH

- KOMBINEZON DO OCHRONY PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI I CHEMICZNYMI:

- Kombinezon chemoodporny DuPont TYCHEM 6000 F (Tychem F Standard)

Cechy / Właściwości

- Zamek błyskawiczny z samoprzylepną podwójną patką,

- Elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod brodą,

- Szwy szyte zakryte taśmą gwarantują ochronę na poziomie właściwym dla materiału Tychem,

- Elastyczne mankiety rękawów i nogawek,

- Gumka w talii,

- Pętelka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankietu rękawa,

- Kombinezon odporny na działanie cieczy pod ciśnieniem do 5 barów,

- Duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie,

- Ciężar poniżej 500g.

Informacje techniczne

- Materiał: Włóknina laminowana z pokryciem polimerowym, ok. 120 g/m2

- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
- Typ 3 - EN 14605 - ochrona przed działaniem strumienia cieczy (pod ciśnieniem)
- Typ 4 - EN 14605 - ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy
- Typ 5 - EN 13982‐1 - ochrona przed pyłami,
- Typ 6 - EN 13034 - ograniczona szczelność natryskowa

- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym).

# Kombinezon ochronny DuPont TYVEK 500 XPERT (Tyvek Classic Xpert)

Cechy / Właściwości

- Trzyczęściowy kaptur z gumką,

- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókniny Tyvek,

- Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.

- Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu),

- Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk,

- Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała,

- Obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się,

- Szwów muszą zapewniać wytrzymałość i szczelność,

- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej,

- Własności antystatyczne i niepylące.

Informacje techniczne

- Materiał: Włóknina Tyvek, 41,5 g/m2

- Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:
- Typ 5 - EN ISO 13982‐1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,
- Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491‐4:2008 metoda A) - ograniczona szczelność natryskowa

- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym).

- OBUWIE „typu kalosze „ ANTYELEKTROSTATYCZNE, CHEMOODPORNE, ANTYPRZEBICIOWE:

Wymagania

- EN ISO 20345:2011 - kategoria S5 - wymagania podstawowe dla obuwia bezpiecznego: podnosek 200J, wkładka antyprzebiciowa, zabudowana pięta, odporność na oleje, benzynę, rozpuszczalniki oraz dodatkowo właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, wodoszczelność.

- EN 13832-3: 2006 Obuwie chroniące przed środkami chemicznymi -- Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o podwyższonej odporności na środki chemiczne w warunkach laboratoryjnych.

- EN ISO 61340: Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie.

- AN - ochrona kostki.

- SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu.

3 pary:

- rozmiar 45 – 2 pary

- rozmiar 47 – 1 para.